Str.č./Celkem str: 1 / 2

INECO průmyslová ekologie s.r.o.

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA č. 1350

Luční 3055, Dvůr Králové nad Labem, PSČ 544 01

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 30635/2012

místo odběru:

č.p. 91 - p. Schejbalová,

odebral:

Hana Zajíčková  odběr dle SOP/V-55/01

vzorek č.:

30635/2012

odběr dne:

25.06.2012 09:25

Rezková Eva

Obec Kocbeře

Kocbeře čp. 53

54464   Kocbeře

charakter vzorku:

pitná voda, veřejný vodovod

Datum zahájení analýz:

25.06.2012

Datum ukončení analýz

28.06.2012

příjem vzorku:

25.06.2012 12:55

Ukazatel

Jednotka

Hodnota

Limit

Metoda stanovení

Zk.

Nejistota

stanovení

Výsledky:

amonné ionty

mg/l

<  0,020

0,5

SOP/V-11/01a (ČSN ISO 7150-1)

A

chlór volný

mg/l

<  0,05

0,3

SOP/V-15/01 (ČSN ISO 7393-2)

A

dusitany

mg/l

<  0,008

0,5

SOP/V-10/01(ČSN EN 26777)

A

vodivost (konduktivita)

mS/m

31,9

125

± 3 %

SOP/ V-14/01  (ČSN EN 27 888)

N

zákal

ZF(t)

0,02

5

± 30 %

SOP/V-34/02 (ČSN EN ISO 7072)

N

dusičnany

mg/l

9

50

± 5 %

SOP/V-09/01 (ČSN ISO 7890-3)

A

pH (reakce vody)

7,26

6,5-9,5

± 9 %

SOP/V-01/01 (ČSN ISO 10 523)

A

železo

mg/l

<  0,050

0,2

*SOP V 16a

A

CHSK (Mn)

mg/l

<  0,30

3

*SOP V 5  (ČSN EN ISO 8467)

A

barva

mg/l Pt

<  2

20

SOP/V-35/01 (ČSN 830520)

N

teplota

°C

18,5

± 1 %

SOP/V-40/01 (ČSN 75 7342)

N

Escherichia coli

KTJ/100 ml

0

0

*SOP MB 13 (Colilert 18/QT)

A

počet kolonií při 22 °C

KTJ/ml

4

200

± 30 %

*SOP MB 11(ČSN EN ISO 6222)

A

počet kolonií při 36 °C

KTJ/ml

0

20

*SOP MB 11(ČSN EN ISO 6222)

A

koliformní bakterie

KTJ/100 ml

0

0

*SOP MB 10 (ČSN EN ISO 9308-1)

A

chuť

přijatelná

0

SOP/V-33/01

N

pach

stupeň

0

0

SOP/V-36/01(ČSN 83 0520)

N

Nejistota stanovení byla vypočtena podle interní směrnice S-13 a je uvedena jako rozšířená nejistota U(k=2), což odpovídá hladině

spolehlivosti přibližně 95%. Nejistota stanovení nezahrnuje nejistotu odběru vzorků.

Vyhlášky a limity jsou mimo rámec akreditace. Limity jsou uváděny dle Vyhlášky MZd ČR č. 252/2004 Sb.

Laboratoř Dvůr Králové n.L.

Luční 3055, 544 01  Dvůr Králové n.L.

Tel./fax: 499 692 652 499 622 255

E-mail: etrichova@ineco.cz

,

Tel./fax:

http://www.ineco.cz

Bankovní spojení: KB, exp. Dvůr Králové n. L., č. účtu: 35-6379820237/0100

Str.č./Celkem str: 2 / 2

INECO průmyslová ekologie s.r.o.

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA č. 1350

Luční 3055, Dvůr Králové nad Labem, PSČ 544 01

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 30635/2012 - pokračování

1. Znak A znamená akreditovaná zkouška, N neakreditovaná zkouška, znak < znamená méně než, znak > znamená více

než.

2. Znak * u metody stanovení znamená subdodávku akreditované laboratoře.

Poznámky:

Ivana Etrichová

Protokol vypracoval:

03.07.2012

Datum vydání protokolu:

Ing. Martin Šíl  - vedoucí zkušební laboratoře

Pracovník zodpovědný za znění protokolu:

Výsledky rozboru se týkají pouze předmětu analýz a nenahrazují jiné dokumenty. Bez písemného souhlasu laboratoře se protokol nesmí

reprodukovat jinak než celý. Proti znění protokolu může zákazník podat námitky do 15 dnů po jeho obdržení.

Laboratoř Dvůr Králové n.L.

Luční 3055, 544 01  Dvůr Králové n.L.

Tel./fax: 499 692 652 499 622 255

E-mail: etrichova@ineco.cz

,

Tel./fax:

http://www.ineco.cz

Bankovní spojení: KB, exp. Dvůr Králové n. L., č. účtu: 35-6379820237/0100